附件2

中交第一航务工程局有限公司

科技研发项目可行性研究报告

项目名称：模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究

申报单位：中交第一航务工程局有限公司南昌分公司

中交第一航务工程局有限公司制

1.项目的背景和必要性

1.1项目概况

城市钢桥梁具有强度高、自重轻、跨越能力大、易于制造、便于工厂化制作、有利环保等优点。钢结构桥梁以其高效、经济、环保、对交通影响小、工期短等诸多优点，已成为城市桥梁的发展新方向。截止到目前，国内钢桥占桥梁比重仅为1%，而世界发达国家占比达35%～45%。

作为钢桥梁核心组件——钢梁构件产品制造装配方面，具有技术门槛高、加工难度大，尤其是产品质量及精度要求高的特点。钢梁场内制作作为桥梁钢桥建造工程的一个重要环节，其加工制造和装配精度对于整个桥梁施工的质量和运维安全保障起着关键性作用。然而，当前的半自动生产模式下，许多工艺仍然依赖传统的量测工具，和分裂的生产环境，而非利用现代化的、精确的测量设备，这进一步增加了施工的不确定性和误差。

另一方面，桥梁钢结构构件的现场“地拼”方式往往需要大量的人工参与，不仅耗时耗力，而且很难达到高精度要求，这对于桥梁这类需要极高精度的结构来说是一个严重的缺陷；一旦现场发现问题，其调整和修正成本非常高昂。虽然利用BIM模型和点云进行数字化预拼装虽然在一些项目得到实施，但三维点云数据处理算法不够精确智能，与其他生产安装过程数据源也尚未打通。尚未形成一个整体生产链路的技术体系，与应用AI和大数据驱动新质生产力体系的要求相差甚远。

针对海柳项目的新质生产体系搭建而言，面临一些亟待解决的问题。比如，海柳项目建造中涉及多元化的业务场景需求和数据、多组织交叉的特性，跨不同时段和模型的界面管理使得数据交付任务容易出现缺失、错误或和匹配难的问题。此外，在海柳项目中，由于涉及多主体、多专业、多要素的模型与数据，存在着难以同质化存储、分析、数据应用和管理的问题。这些模型与数据往往来自不同的来源、采用不同的标准和格式，导致整合和提取困难。另外，融合后的模型数据体量巨大，而且多以异构数据为主，难以支撑算法处理和AI分析，以上这些需要有效的机制来进行数据整合、优化和提取，这些难以支撑数字化转型的要求项目优质高效的建造需求。

依据自动化和智能化产业发展阶段，可以划分为L3半自动化、L4自动化和L5超级自动化这三个阶段，这也为课题的长期规划提供了方向。在工程项目现阶段多依靠多工序人工调度以及采购、计划、现场多部门的人工协同。在L3半自动化阶段中，机器、系统或AI可以辅助决策，甚至能够在特定的工作条件下独立执行任务，但需要人工在紧急或复杂情况下介入。在L4自动化阶段中，机器、系统或AI在设计的操作范围内不需要人类干预，可以完全独立地完成复杂的任务，人工仅做决策验证。在L5超级自动化阶段，机器、系统或AI可以在任何情况下独立运作，甚至能够处理未知的或未编程的新情况，在没有人类指导的情况下，适应各种环境和任务。就目前课题而言，L3和L4阶段分别是可达成以及可能达成的阶段，L5较为遥远。

1.2必要性

1.2.1新质生产力与国家政策导向

项目紧扣国家新一代人工智能发展规划和智能制造2025战略，通过技术创新和应用，推动钢结构桥梁建造领域的数字化和智能化进程。通过应用新质生产力体系，优化生产流程，提高生产线效率，降低生产成本，实现质量预测与控制，提升施工管理效率和安全性。项目的实施不仅有助于提高企业的市场竞争力和技术水平，还将形成一批具有自主知识产权的技术和产品，助力我国钢结构桥梁行业实现高质量发展。

1.2.2企业发展必要性

对于中交一航局第四工程有限公司而言，项目的成功实施将显著提升企业在钢结构桥梁建造领域的核心竞争力和技术创新能力。通过项目的研发和应用，企业将形成一套完善的钢箱梁建造全过程技术体系，提升生产和管理效率，降低运营成本，增强企业的市场影响力和技术储备。此外，项目还将培养一批具备数字化和智能化技能的人才，为企业的长期发展提供有力的人才保障。

1.3参考文献

1. 王晓平, 李伟, 陈杰. 基于BIM技术的钢桥梁设计与施工管理[J]. 土木工程学报, 2018, 51(3): 12-19.

2. 杨海龙, 张鹏, 刘刚. 基于BIM和GIS的钢桥梁数字化建造管理平台研究[J]. 建筑科学, 2020, 36(4): 45-52.

3. 李健, 王浩, 刘敏. 基于机器人焊接的钢箱梁生产线设计与实现[J]. 焊接学报, 2019, 40(6): 55-62.

4. 张凯, 刘洋, 陈斌. 模块化装配技术在钢箱梁施工中的应用研究[J]. 建筑技术, 2021, 42(2): 33-39.

5. 陈磊, 李强, 赵杰. 基于激光扫描的钢箱梁质量检测方法研究[J]. 测绘学报, 2018, 47(5): 68-75.

6. 刘洋, 张伟, 李明. 基于物联网的钢箱梁质量监控系统研究[J]. 物联网学报, 2020, 35(2): 72-81.

7. Grieves, M. (2014). Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication. A Whitepaper.

8. Negri, E., Fumagalli, L., & Macchi, M. (2017). A Review of the Roles of Digital Twin in CPS-based Production Systems. Procedia Manufacturing, 11, 939-948.

9. Nguyen, T. T., Tran, V. T., & Hoang, T. T. (2019). Machine Learning for Steel Bridge Health Monitoring. Journal of Bridge Engineering, 24(9), 1-11.

10. Kim, H., Lee, S., & Kim, J. (2020). Automated Crack Detection of Steel Structures Using Deep Learning. Engineering Structures, 208, 1-13.

11. Fujino, Y., Siringoringo, D. M., & Ikeda, K. (2018). Robotic Steel Bridge Fabrication: Innovations and Challenges. Journal of Construction Engineering and Management, 144(3), 1-10.

12. Wang, Y., Liu, H., & Zhang, L. (2021). Intelligent Scheduling for Modular Assembly of Steel Box Girders. Automation in Construction, 124, 1-9.

13. Zhang, J., Zhao, Z., & Xu, L. (2020). Application of BIM Technology in Steel Bridge Design and Construction. Journal of Building Structures, 41(7), 91-98.

14. Li, J., Zhao, W., & Li, Z. (2019). Research on Steel Box Girder Welding Technology Based on Automation. Welding Technology, 48(4), 25-31.

15. Chen, X., Liu, Y., & Wang, J. (2021). Quality Control and Inspection of Steel Box Girders Based on 3D Laser Scanning Technology. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 38(10), 115-122.

16. Gao, Y., Wang, Y., & Sun, H. (2020). Research on Modular Design and Construction Technology of Steel Box Girders. Journal of Civil Engineering, 53(8), 66-72.

17. Wang, H., Zhang, X., & Li, F. (2021). Digital Twin Technology for Lifecycle Management of Steel Box Girder Bridges. Construction Management and Economics, 39(3), 215-230.

18. Liu, Q., Wang, X., & Zhang, Z. (2020). Real-time Monitoring and Analysis System for Steel Box Girders Based on IoT. Journal of Internet of Things, 14(2), 78-87.

19. Song, J., Tang, Z., & Zhang, Y. (2019). Research on the Intelligent Manufacturing System for Steel Box Girders. Journal of Manufacturing Systems, 50, 68-79.

20. Zhou, Y., Li, H., & Zhang, M. (2020). Study on the Optimization of Steel Box Girder Manufacturing Process. Journal of Construction Engineering, 47(3), 45-54.

21. Liu, Z., Xu, W., & Li, B. (2021). Development of an Integrated BIM and GIS Platform for Steel Bridge Construction Management. Journal of Information Technology in Civil Engineering, 56(4), 25-33.

22. Chen, H., Wang, G., & Liu, Q. (2020). Research on Application of BIM Technology in Steel Structure Bridges. Journal of Bridge Engineering, 24(6), 54-61.

23. Wu, H., Li, X., & Wang, Y. (2021). Research on the Digital Construction Technology of Steel Box Girders. Journal of Construction Science and Technology, 62(1), 33-40.

24. Yu, J., Zhang, Y., & Liu, H. (2020). Quality Control Technology for Steel Box Girders Based on Laser Scanning. Journal of Surveying and Mapping, 39(2), 112-119.

25. Zhao, Q., Sun, L., & Chen, X. (2021). Study on the Construction Management of Steel Box Girder Bridges Using Digital Technology. Journal of Construction Engineering and Management, 145(4), 1-10.

26. Grieves, M., & Vickers, J. (2017). Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems. In Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems (pp. 85-113). Springer.

27. Tao, F., Cheng, Y., & Qi, Q. (2018). Digital Twin-Driven Product Design, Manufacturing and Service with Big Data. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 94(9), 3563-3576.

28. Qi, Q., & Tao, F. (2018). Digital Twin and Big Data Towards Smart Manufacturing and Industry 4.0: 360 Degree Comparison. IEEE Access, 6, 3585-3593.

29. Xu, L. D., & Duan, L. (2019). Big Data for Cyber Physical Systems in Industry 4.0: A Survey. Enterprise Information Systems, 13(2), 148-169.

30. Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. (2015). A Cyber-Physical Systems Architecture for Industry 4.0-based Manufacturing Systems. Manufacturing Letters, 3, 18-23.

31. Min, Q., Liu, Z., & Su, C. (2019). Smart Manufacturing Based on Cyber-Physical Systems and Beyond. Journal of Intelligent Manufacturing, 30(8), 2975-2994.

32. Suri, N., & Kothari, R. (2019). Real-time Applications of Machine Learning in Manufacturing Systems. Procedia CIRP, 81, 686-691.

33. Zhong, R. Y., & Xu, X. (2017). Big Data Analytics for Physical Internet-based Intelligent Manufacturing Shop Floors. International Journal of Production Research, 55(9), 2610-2621.

34. Li, L., & Lu, Y. (2018). Digital Twin-driven Manufacturing Cyber-Physical System for Parallel Control and Management of Smart Workshop. Journal of the International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 95(9), 3641-3653.

35. Zhang, Z., & Zhang, Y. (2018). A Big Data Architecture for Tactile Internet of Things. IEEE Access, 6, 63466-63471.

36. Lee, I., & Lee, K. (2015). The Internet of Things (IoT): Applications, Investments, and Challenges for Enterprises. Business Horizons, 58(4), 431-440.

37. Chen, D., & Xiang, X. (2019). Research on the Application of BIM Technology in the Construction of Large-span Steel Structure Bridges. International Journal of Engineering Research in Africa, 45, 170-180.

38. Liu, H., & Huang, X. (2019). Research on the Intelligent Manufacturing System for Steel Box Girders Based on Digital Twin Technology. Journal of Engineering Science and Technology Review, 12(6), 76-82.

39. Wang, S., & Li, Z. (2020). Research on the Application of Big Data in the Construction of Steel Structure Bridges. Journal of Construction Engineering and Management, 146(7), 1-12.

40. Zhang, H., & Li, X. (2020). The Application of Digital Twin Technology in the Whole Life Cycle Management of Steel Box Girders. Journal of Bridge Engineering, 25(6), 1-9.

2.项目前期可研及工作基础

2.1前期工作情况（调研情况及结论、前期开展研发及取得的成果等工作情况。）

在前期工作中，我们深入调研了当前钢结构桥梁生产装配的现状，发现钢箱梁场内自动化生产与测量、现场安装耗时等技术难点是制约行业发展的主要因素。针对这些问题，我们进行了大量的技术研究和试验，初步形成了一套基于数字化技术的解决方案，并在部分项目中进行了初步应用，取得了显著的成果。这些成果不仅验证了我们的技术路线的正确性，也为后续的研发工作提供了有力的支撑。

2.2技术研发单位的研发能力（该技术的研发单位在组织管理、技术研发以及经费、人员安排等方面所具备的能力）

作为本项目的研发单位，我们拥有一支高素质、专业化的研发团队，具备丰富的技术研发经验。在组织管理方面，我们建立了完善的项目管理体系，确保项目的顺利进行。在技术研发方面，我们拥有先进的研发设备和实验条件，能够支持各种复杂的技术研发工作。在经费和人员安排方面，我们得到了相关政府部门和企业的大力支持，为项目的顺利进行提供了坚实的保障。

2.3项目实施的基本条件（项目的研发单位所必需具备的人力、物力及基础建设等方面的配套条件。）

作为本项目的研发单位，我们拥有一支高素质、专业化的研发团队，具备丰富的技术研发经验。在组织管理方面，我们建立了完善的项目管理体系，确保项目的顺利进行。在技术研发方面，我们拥有先进的研发设备和实验条件，能够支持各种复杂的技术研发工作。在经费和人员安排方面，我们得到了相关政府部门和企业的大力支持，为项目的顺利进行提供了坚实的保障。

3.项目实施方案

3.1项目研发的主要技术内容（说明该项目所要研发的主要技术内容，包括实施地点、规模、组织方式等。）

针对当前制约钢箱梁场内自动化生产与测量、现场安装耗时等技术难点，本研究拟形成一批利用数字化技术应用创新的新型产品，打造新质钢结构桥梁全生命周期生产装配体系（以下简称为“新质钢桥集成体系”），并进行梁结构标准模块化新型产品在项目上试点验证。

1）生产要素语义级数据架构研发：我们将利用大数据和人工智能技术，构建一套能够全面、准确地描述钢箱梁生产装配过程中各种生产要素的语义级数据架构。这将为后续的自动化生产和智能化管理提供有力的数据支持。

2）钢箱梁生产装配线路创新：我们将研究新的生产装配线路，通过引入先进的自动化设备和机器人技术，实现钢箱梁的高效、精准生产装配。同时，我们还将优化生产流程，减少生产过程中的浪费和损耗。

3）计算机AI辅助产品质检：我们将利用计算机视觉和人工智能技术，开发一套能够自动识别和检测钢箱梁质量问题的系统。这将大大提高产品质检的效率和准确性，降低人为因素的干扰。

4）新质结构体模块化产品体系：我们将研究新的结构体模块化产品体系，通过标准化、系列化的设计，实现钢箱梁的快速、高效生产装配。这将有助于降低生产成本，提高生产效率。

5）打造行业标杆与推动行业创新可持续发展：我们将通过本项目的实施，形成一批具有自主知识产权的新型产品和技术，打造行业标杆。同时，我们还将积极推广和应用这些新技术、新产品，推动行业的创新可持续发展。

3.2项目研发你采取的技术路线（以框图形式表示，并配以文字说明）

本课题技术实现手段的实施路径分解为以下的步骤。

1）深入的实地调研，深入了解海柳项目建造中不同时段、不同模型的数据交付任务，分析其中易出现的缺失、错误或难匹配问题，更全面地把握项目的实际情况，为后续设计检查架构提供有力支撑。

2）制定统一的模数交付检查架构，包括数据交付的流程、标准化的数据格式、交付的时间节点等方面，确保所有的数据交付任务都按照相同的标准进行，从而提高交付效率和一致性。

3）针对项目的多元化业务场景需求和数据特性，建立异质性的交付检查列表，考虑到不同模型、不同阶段可能出现的问题，并制定相应的检查措施，以便于在交付过程中及时发现并纠正问题，降低错误率。

4）建立持续改进机制，定期评估和审查检查架构和检查列表，根据实际情况进行调整和改进，以适应项目的发展和变化。

5）建立良好的沟通渠道，确保团队成员之间能够及时分享信息和解决问题，推动项目建设不断向前发展。

6）对海柳项目中涉及的多主体、多专业、多要素的模型与数据进行归类和整理，明确各个模型的来源、格式和特点。

7）引入模数一体化技术，建立统一的模型与数据管理平台，平台具备模型存储、数据整合、优化和提取功能，能够实现不同模型之间的无缝对接和数据的高效利用。

8）针对融合后模型数据规模巨大的问题，采取形式化需求抽取、生成、分发的策略，按照项目的特定需求从整合后的模型数据中提取出特定子模型，并进行分发和共享。

9）建立评估机制，定期评估模数一体化技术在数据整合、优化、提取等方面的效果，并根据评估结果不断改进和完善技术方案，以适应项目的发展和需求变化。

10）针对海柳项目多种模式与形态的模型与数据（如BIM、三维扫描）的几何、语义上互相冲突的问题，提出基于几何与语义的数据融合冲突分析技术，化解冲突代表的重要问题或风险。

11）研究如何对多模态数据的空间冲突进行自动化的识别与消解。

12）深入研究复杂适应系统理论，理解其在建造行业中的应用潜力，包括对系统的自组织、自适应和自发性特征的深入探索，以及如何将这些特征应用于数字孪生系统的构建中。

13）进行海柳项目的全面调研，了解其涉及的各个模型和数据，以及模型之间的关联性和数据的实时性需求，以便于设计出合适的数字孪生系统架构，确保系统能够满足项目的具体需求。

14）将基于复杂适应系统理论构建数字孪生系统的层次结构，包括从宏观层面到微观层面的不同层次，以及各个层次之间的相互作用和信息传递机制。

15）设计实现数据的实时共享和智能化决策的机制，涉及到数据的采集、存储、处理和分析，以及智能算法的应用，以实现对建造全过程的实时监控和智能决策支持。

16）进行系统的验证和优化，不断调整和改进数字孪生系统，确保其能够有效地支持海柳项目的建造全过程，提升项目管理的水平和效率。

17）对数字孪生模型的属性、要素、结构、行为与功能进行描述与解析，从中、微观层面探究数字孪生复杂适应系统中多主体、多场景的智能行为形成机理。

18）基于多应用场景的数字孪生模型存在界面管理和协同的困难，探究数字孪生模型的协同机制，并输出包含相关关系、异质协同模式的知识图谱。

19）使用先进的语言模型，实时处理和分析大量的建筑施工数据，并快速生成各种工程文件，包括但不限于工程计划、进度报告和质量控制文档。

20）利用大语言模型进行智能文本分析和生成，以帮助工程团队更高效地处理文档工作，通过对历史数据和实时信息的分析，进行准确的预测和风险评估。

21）采用大语言模型监测施工过程中的质量和安全指标，并自动识别潜在风险，一旦发现问题，及时发出警报，以确保工程质量和人员安全。

22）通过分析施工过程中的人员、材料和设备等资源的使用情况，帮助项目经理优化资源配置，以提高效率并降低成本。

23）对建造项目的数据通过训练模型进行二次开发，进行常态化数据治理，用于优秀经验传承与分享。

24）将运营阶段结构健康检测、巡检维护、抢修数据，结构化收集，训练形成用于预测大修、保养等实现预防性维护的创新性数据模型。

25）驱动桥梁运营管理智慧化，和桥梁数字化设计，将数据驱动的钢桥全生命周期管理落到实处、产生收益。

3.3具体研发方案（针对主要技术内容说明拟采取的研发步骤和方案）

子课题1：构建面向AI的支撑新质钢桥集成体系的知识图谱：

（1）钢箱梁模块化设计、生产、质检、装配数据架构研究

1）钢箱梁模块化设计和加工制造

钢箱梁作为钢桥的核心承重构件，其设计和生产质量对桥梁的安全性和耐久性具有决定性作用。将整各设计生产装配过程全部打通的模块化设计与加工制造作为一种前沿理念，能够从系统论的角度将复杂的钢箱梁结构划分为若干独立模块，便于设计、制造和装配，并以此为基础构建面向AI的知识图谱。

在构建知识图谱的过程中，深入研究钢箱梁模块化设计生产制造和装配的核心理念和实施方法，建立完整的面向AI的知识体系。具体而言，通过分析不同规模、尺寸、类型的钢箱梁结构及配件，总结其共性与差异，提炼出适用于模块化设计生产装配的通用规则与标准。

同时，借助AI技术对设计数据进行深度挖掘和分析，揭示数据背后的规律与趋势，为建造团队和后续数字化运用提供精准、高效的参考。

2）质检与装配数据架构研究

质检与装配是钢桥的钢箱梁从工厂到现场的关键环节，其数据架构的合理性对桥梁建设质量具有重要影响。

在构建AI知识图谱时，研究基于模型驱动的数据流、建造流和质量控制流的质检与装配数据架构。对于质检数据，利用AI技术进行深度分析，发现潜在质量问题与风险点，为质量控制提供有力支持。

建立基于数据的质量预测与预警机制，及时发现并处理质量问题，确保产品稳定可靠。对于钢箱梁装配数据，建立融合三维与二维语义的完整的数据采集与处理机制，确保装配过程各环节数据准确记录和理解，并建立相应的知识图谱数据架构。

（2）多组织主体全生命周期模型、数据整合与提取治理研究

海柳项目由于涉及多主体、多专业、多要素的模型与数据，存在着难以同质化存储与管理的问题。这些模型与数据往往来自不同的来源、采用不同的标准和格式，导致整合和提取困难。

同时，融合后的模型数据规模巨大，需要有效的机制来进行数据整合、优化和提取，以满足项目需求。本研究旨在探索跨阶段的数据整合、优化、提取等方面的机制，以解决海柳项目中多主体全过程跨阶段模型空间整合与提取的问题。

通过将模数一体化技术引入项目管理中，可以实现模型与数据的统一存储、管理和交换，提高工作效率，降低管理成本，并为项目决策提供更可靠的数据支持。首先，对海柳项目中涉及的多主体、多专业、多要素的模型与数据进行归类和整理，明确各个模型的来源、格式和特点。其次，引入模数一体化技术，建立统一的模型与数据管理平台。该平台应具备模型存储、数据整合、优化和提取功能，能够实现不同模型之间的无缝对接和数据的高效利用。针对融合后模型数据规模巨大的问题，采取形式化需求抽取、生成、分发的策略，按照项目的特定需求从整合后的模型数据中提取出特定子模型，并进行分发和共享。最后建立评估机制，定期评估模数一体化技术在数据整合、优化、提取等方面的效果，并根据评估结果不断改进和完善技术方案，以适应项目的发展和需求变化。

子课题2：模型驱动的新质钢桥集成体系数字化系统构建：

钢箱梁结构体新质产品

本部分基于复杂适应系统理论（CAS），揭示建造全过程数字孪生系统的属性特征、层次结构与运行机制。通过全面调研海柳项目，理解其涉及的各个模型和数据需求，初步构建钢箱梁等结构模块体的数据架构，实现设计、制造、施工、维护等环节的紧密连接与信息模型数据共享，推动钢桥建造生产体系的数字化转型与升级。

子课题3：钢桥梁建造生产体系的大数据与大语言模型研发与应用：

（1）基于大语言模型（LLM）的施工过程管理提质增效应用研究

随着信息技术的快速发展，如何将大数据和LLM技术有效融合，实现钢桥梁建造过程的智能化、精细化、高效化，是本部分研究的重点。主要分以下几个部分实施：

1）数据采集与整合

延续上一部分课题成果，建立一个全面、高效的数据采集系统，对钢箱梁生产装配过程中的各类数据进行实时、准确的采集。这些数据包括但不限于：施工图纸、材料信息、设备参数、施工环境、工程进度等。通过数据采集系统，将这些数据整合到一个统一的数据库中，为后续的数据分析和LLM模型训练提供基础。

2）大数据分析与挖掘

在数据采集和整合的基础上，运用大数据分析技术，对钢桥梁建造过程中的数据进行深入挖掘和分析。通过数据分析，可以发现施工过程中的问题、瓶颈和风险点，为优化施工流程、提高施工质量和效率提供决策支持。

3）大语言模型（LLM）的研发

基于大数据分析的结果，研发适用于钢箱梁建造过程的大语言模型（LLM）。模型能够理解施工过程中的自然语言描述，并根据描述生成对应的施工指令和操作方案。同时，LLM模型还需要具备推理能力，能够根据施工过程中的实际情况进行智能决策和调整。

4）LLM模型的应用与验证

将研发LLM模型应用到实际的钢桥梁建造过程中，通过实际施工数据的反馈，对模型进行验证和优化。建立一套完善的评估体系，对LLM模型在施工过程管理中的应用效果进行量化评估，确保模型的有效性和可靠性。

（2）基于AI数据库和机器学习的建造综合治理

本部分研究通过收集和分析项目数据，（1）建立一个有效的AI数据库，涵盖了从材料选择、设计方案、施工过程到质量控制等各个环节的信息；（2）引入大语言模型，通过机器学习和自然语言处理技术，让计算机能够理解和分析人类的语言。以实现工程师可以通过自然语言描述他们的需求和问题，而计算机则能够将这些想法迅速转化为具体的操作指令；（3）基于AI数据库和机器学习的工程质量关键因素和风险识别研究，来提高钢桥梁的建造质量和效率，还可以降低工程成本和风险；（4）基于AI数据库和机器学习的质量管理与安全监控。

3.4研发进度和阶段目标（制定详细的研发进度计划，说明拟达到的阶段目标，并填写附表2.1。）

| 序号 | 项目 阶段 | 工作 内容 | 阶段目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动 | 课题启动，制定的研究计划 | 课题研究实施计划 |
| 2 | 子课题一阶段 | 开展子课题一研究内容：构建面向AI的支撑新质钢桥集成体系的知识图谱： | 发表论文2篇 申请发明专利1项 |
| 3 | 子课题二阶段 | 开展子课题二研究内容：模型驱动的新质钢桥集成体系数字化系统构建 | 发表论文1篇 申请发明专利1项 阶段研究报告1本：以钢桥集成数字化体系架构主题研究报告 |
| 4 | 子课题三阶段 | 开展子课题三相应研究内容：钢桥梁建造生产体系的大数据与大语言模型研发与应用 | 发表论文2篇 阶段研究报告1本： 钢桥梁建造生产体系的大数据与大语言模型研究报告 企业级数据标准1本 |
| 5 | 收尾 | 课题总结 | 课题总结，总报告撰写，并递交其余成果 总研究报告1本： 模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究总报告1本 依托参建单位共同申请省部级奖项策划案1份（2026-2027年申报） |

3.5有关经济技术指标

（1）学术论文

发表5篇以上高水平的国内外期刊和知名国际学术会议论文。

（2）知识产权

申请国家发明专利2项。

（3）成果报告

阶段研究报告2本：

1）以钢桥集成数字化体系架构为主题的研究报告；

2）钢桥梁建造生产体系的大数据与大语言模型研究报告；

总研究报告1本：

模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究总报告1本。

（4）企业标准

企业级数据标准1本。

（5）成果评奖

力争在项目结题后1年内依托参建单位共同申请省部级奖项1项

4.项目承担单位及参加单位概况与单位分工

4.1项目承担单位及参加单位概况（与本项目相关的各自主要业绩、优势、特点等）

项目承担单位：东南大学（拟）

东南大学，作为本次“模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究”项目的承担单位，凭借其深厚的学术积淀和卓越的科研实力，在土木工程及桥梁工程领域具有显著的优势和独特的特点。多年来，东南大学在桥梁设计与建造技术方面取得了多项重大突破，不仅为国家的基础设施建设提供了有力支撑，更为行业的创新发展贡献了智慧和力量。

在钢箱梁建造领域，东南大学的研究团队凭借对材料科学、结构力学及先进建造技术的深入研究，积累了丰富的实践经验。特别是近年来，随着数字化、智能化技术的快速发展，东南大学在模型驱动的建筑信息模型（BIM）应用方面取得了显著成果，为钢箱梁建造的全过程技术体系研究奠定了坚实的基础。

本次项目中，东南大学将充分发挥其在桥梁工程领域的优势，利用BIM技术构建钢箱梁的全生命周期模型，实现设计、施工、管理等各个环节的无缝对接。同时，通过与参加单位的紧密合作，共同推动钢箱梁建造技术的创新与发展，为我国的桥梁建设事业做出更大的贡献。

4.2各单位承担的主要工作及单位分工

4.3项目负责人和其他主要项目人员情况简介及承担的任务（见附表2.2、附表2.3）

5.项目依托工程情况及其他必要支撑条件

5.1项目依托工程概况（投资来源、工程规模，工程进度与推广工作进度的协调吻合情况，格式见附表2.4）

天津海河柳林“设计之都”综合开发PPP项目，作为天津市重要的城市更新与区域发展项目，其投资来源多元且稳健。该项目不仅得到了天津市政府的全力支持，同时也吸引了国内外众多知名企业的积极参与和投资。项目总投资额巨大，预计将带动周边区域的经济发展，提升城市形象，并成为天津市乃至全国的设计产业高地。

工程规模宏大，涉及区域广阔，涵盖了基础设施建设、产业园区开发、生态环保、文化旅游等多个领域。为了确保工程的顺利进行，项目团队在规划阶段就充分考虑了工程进度与推广工作进度的协调吻合情况。通过制定详细的工程进度计划，并与推广计划相互衔接，确保了在工程建设的同时，相关的宣传推广工作也能同步进行，有效提升了项目的社会影响力和公众认知度。

在项目实施过程中，项目团队注重与周边社区的沟通和互动，积极听取居民的意见和建议，确保项目的实施符合公众利益。同时，项目团队还积极与各级政府部门和合作伙伴进行沟通协调，确保项目的顺利推进和各方利益的共赢。

此外，项目团队还注重技术创新和可持续发展。在工程建设过程中，积极采用新技术、新材料、新工艺，提高工程质量，降低能耗和排放。同时，项目还注重生态环保和文化保护，努力打造具有地方特色的生态文化景观，为天津市的可持续发展贡献力量。

5.2其他必要支撑条件（项目组织管理形式，拟投入本项目的已有科研设施、装备条件等，格式见附表2.5）

6.项目经费估算及资金筹措情况（编写中交第一航务工程局有限公司科技研发项目预算书，格式见附件2.6）

7.项目预期目标及经济、社会效益

7.1项目预期目标

（1）生产要素语义级数据架构研发。

（2）钢箱梁生产装配线路创新。

（3）计算机AI辅助产品质检。

（4）新质结构体模块化产品体系。

（5）打造行业标杆与推动行业创新可持续发展。

7.2提交的成果及其形式

（1）学术论文

发表5篇以上高水平的国内外期刊和知名国际学术会议论文。

（2）知识产权

申请国家发明专利2项。

（3）成果报告

阶段研究报告2本：（1）以钢桥集成数字化体系架构为主题的研究报告；（2）钢桥梁建造生产体系的大数据与大语言模型研发与应用报告；

总研究报告1本：模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究报告。

（4）标准

数据企业级标准1本。

（5）成果评奖

力争在项目结题后1年内依托参建单位共同申请省部级奖项1项。

7.3经济、社会效益分析（项目预期的经济、社会效益，并提供分析说明。）

7.3.1、成本收益

（1）生产成本节约：模型驱动技术通过精确计算材料需求和优化采购计划，有望实现10%以上的生产成本节约。这包括减少原材料浪费、降低库存成本和提高资源利用率。

（2）减少返工率：利用模型进行施工前的模拟和预拼装，结合现场实时监控系统，预计可以降低返工率20%以上。这将显著减少因错误和遗漏造成的额外成本。

（3）运营成本降低：通过自动化流程和优化的供应链管理，预计运营成本可降低5%，这涉及到减少人工监督、能源消耗和维护成本。

7.3.2、质量收益

（1）提升构件合格率：模型驱动的自动化生产流程和严格的质量控制体系，预计可以将构件合格率提升至98%以上，从而减少废品和返修。

（2）延长维护周期：高质量的构件和精细的施工管理有助于延长桥梁的维护周期，预计可减少长期维护成本10%以上，降低全生命周期成本。

（3）质量控制覆盖率：通过集成的质量控制系统，实现100%的构件和施工过程质量控制覆盖率，确保每个环节都符合高标准。

7.3.3、进度收益

（1）缩短项目工期：模型驱动的优化排程和调度，结合预制构件的使用，预计将项目工期缩短15%，加快资金回流和项目交付。

（2）提高施工效率：施工模拟和精确计划有助于提高施工效率，预计提升施工速度20%以上，减少因等待材料或设备造成的延误。

（3）确保按时交付：通过严格的项目管理和监控，预计项目按时交付率可达95%以上，增强客户满意度和企业信誉。

7.3.4、安全收益

（1）降低事故率：自动化生产和减少现场危险作业，结合完善的安全管理系统，预计工作场所事故率可降低25%以上。

（2）提升安全合规性：确保所有施工活动符合最新的安全标准和法规，实现100%的安全合规性，避免因违规造成的罚款和声誉损失。

（3）减少人员暴露风险：减少现场作业人员暴露于高风险环境的时间，预计降低职业健康风险15%以上，提升工作环境的安全性。

7.3.5、创优收益

（1）创新应用：模型驱动技术激发了创新设计和研发应用，提升项目的技术含量和市场竞争力。

（3）提升企业竞争力：通过采用先进技术，提升企业在市场中的竞争力，预计增加高端市场份额5%以上，吸引更多优质客户。

（3）获得行业认可：目标获得至少1项行业奖项或认证，显著提升企业品牌形象和行业地位。

8.其他需要说明的问题

9.申报单位意见及签章（格式见附表2.7）

附表2.1计划进度表

附表2.2项目负责人简况

附表2.3项目其他主要参加人员情况表

附表2.4依托工程简介及实施方案

附表2.5拟投入本项目的已有科研设施、装备条件

附件2.6中交第一航务工程局有限公司科技研发项目预算书

附表2.7申报单位与主管部门意见及签章

附表2.1

计划进度表

- 项目的总体计划进度

| 年度 | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 工作内容 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.立项组建团队,现场调研 | ✔ | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 钢箱梁数据需求分析 |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 构建钢箱梁生产要素语义级数据架构 |  |  |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 研究多组织主体全生命周期模型数据整合 |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 优化数字化系统框架,攻关关键技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 构建钢箱梁产品全生命期数模驱动集成系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 开展钢箱梁结构体新质产品研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 基于LLM的施工过程管理应用研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 基于AI和机器学习的建造综合治理研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 开展海柳项目试点应用与迭代优化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 总结阶段性研究成果,形成专题报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 持续完善建造全过程数字化与智能化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |
| 13. 深化AI等技术在工程建造中的创新应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |
| 14. 构建智能工程管理平台,完善平台功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |
| 15. 凝练智能钢桥梁建造关键技术与管理模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |
| 16. 编制完成项目研究总报告和相关技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |
| 17. 申请专利,发表论文,形成行业解决方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |
| 18. 项目结题验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |

（2）项目成果的完成和提交

| 阶段 | 成果形式和数量 | 完成或提交时间 |
| --- | --- | --- |
| 1. 初期 | 发表论文2篇 申请发明专利1项 | 计划 2024 年 12 月 |
| 2. 中期 | 发表论文1篇 申请发明专利1项 阶段研究报告1本：以钢桥集成数字化体系架构主题研究报告 | 计划 2025 年 7 月 |
| 3. 初审 | 发表论文2篇 阶段研究报告1本： 钢桥梁建造生产体系的大数据与大语言模型研究报告 企业级数据标准1本 | 计划 2026 年 1 月 |
| 4. 终审（验收、鉴定） | 模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究总报告1本 依托参建单位共同申请省部级奖项策划案1份（2026-2027年申报） | 计划 2026 年 8 月 |

附表2.2

项目负责人简况

| 姓 名 | 韩达光 | 出生日期 |  | 1982.7 | 学 历 | 博士研究生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校和专业 |  |  | 德国慕尼黑国防军大学、结构工程 |  | 职 称 | 正高级工程师 |
| 工作单位及部门 |  |  | 东南大学土木工程学院 |  |  |  |
| 所从事的专业及时间 |  |  | 结构工程、12年 |  |  |  |
| 拟在本项目中担任的职务：第 1 负责人（请注明） |  |  |  |  |  |  |
| 在本项目中承担的职责：统筹协调 |  |  |  |  |  |  |
| 工作简历（年份、单位及部门、从事何种工作、担任何种职务/职称等）： 2020/05-今 国家海外人才离岸创新创业基地（海外站点） 副主任 2020/09-今 国际创新与合作中心（欧洲） 副主席 2021/02-今 奥斯陆城市大学结构工程研究组 组员 2020/01-今 奥斯陆城市大学施工管理可持续和数字化组 组员 2021/10-今 东南大学 土木工程学院副教授 2021/07-今 （IFMA）国际设施管理产学研创新中心 中心负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 个人主要业绩（主持和参与过的重要科技项目、获奖情况、发表论文专著情况、科技方面的各种荣誉称号、在相关学会中的任职等）： 2023/03-今 中国比工程建设标准化协会标准数字化工作委员会第一届委员会副主任委员 2020/09- 今 国际创新与合作中心（欧洲）副主席 2021/07- 今 国际设施管理协会（IFMA）会员 2018/05-2021/05 重庆市城建委建设勘察设计专家咨询委员会BIM专家 2022年中国公路学会科技进步特等奖，先后主持和参与国内外国家和省部级研发课题项目14项，横向研发项目25项。发表学术论文55篇，其中SCI期刊发表14篇，知识产权21项。面向符合未来智慧城市智能建造运营应用需求，利用数字孪生理论，将AI与BIM和现实捕捉及先进传感相融合的有形资产数字化研发与应用。 |  |  |  |  |  |  |
| 目前正在承担的重大项目或任务（名称、来源、主持还是参与、起止时间等）： (1)2024-2025，国网天津电力新型电力系统数字化运营中心用房项目BIM技术咨询服务项目BIM技术咨询服务，天津市经特建设工程咨询有限公司，项目负责人 (2)2023-2024，呼和浩特机场公司BIM技术咨询服务，内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分公司，项目负责人 (3)2023-2025，首都医科大学附属北京口腔医院迁建工程基于BIM的基建管理平台开发及技术服务，华海智汇技术有限公司，项目负责人 (4)2023-2025，市环湖医院原址改扩建工程施工BIM服务，中建三局集团有限公司，项目负责人 (5)2022-2024，利通智汇晶谷项目BIM技术运用实施导则编制服务，广东交建集团利通置业有限公司，项目负责人 (6)2022-2024，和平区公共安全视频监控建设联网应用项目智能化咨询服务，天津市建筑设计研究院有限公司，项目负责人 (7)2022-2024，之江实验室一期暖通工程节能改造项目智能化咨询服务，天津市建筑设计研究院有限公司，项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 本人声明：本表资料实事求是地描述了我的资格、经验和经历，我愿意认真履行我的职责，对项目高度负责。 |  |  |  |  |  |  |
| 本人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表仅供项目负责人填写，每人填一表，最多限3人。

附表2.3

项目其他主要参加人员情况表

注：项目负责人以外的其他主要参加人员均填入此表。

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 所在单位及部门 | 职称 | 所从事的专业及时间 | 参与过的类似项目 | 拟在本项目中分担的任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 张国栋 | 37 | 东南大学 | 教授 | 土木工程/4年 | 基于金属3D打印及弹塑性损伤模型的耗能减震元件拓扑优化研究 | 技术研究 |
| 6 | 钱靖 | 28 | 东南大学 | 讲师 | 土木工程/3年 | 重大土木工程基础设施疲劳性能智能监测与寿命提升技术的合作研发 | 技术研究 |
| 7 | 刘中祥 | 34 | 东南大学 | 副教授 | 土木工程/5年 | 桥梁吊索腐蚀-微动磨损耦合疲劳灾变机理及寿命评估方法研究 | 技术研究 |
| 8 | 管东芝 | 35 | 东南大学 | 副教授 | 土木工程/7年 | 装配式建筑关键节点连接高效施工及验收技术研究与示范 | 技术研究 |
| 9 | 应春莉 | 40 | 东南大学 | 正高级工程师 | 土木工程/11年 | 基于BIM技术的山区大跨径拱桥三维监控关键技术研究测试与实验 | 专家教授指导、咨询 |
| 10 | 刘艳辉 | 55 | 东南大学 | 教授 | 基础设施/25年 | 基于BIM技术的山区大跨径拱桥三维监控关键技术研究测试与实验 | 专家教授指导、咨询 |
| 11 | 齐玉军 | 42 | 东南大学 | 教授 | 土木工程/12年 | 缆索系桥梁全寿命周期健康状态先进 感知系统研发与应用 | 专家教授指导、咨询 |
| 12 | 魏来 | 42 | 东南大学 | 一级注册建筑师 | 土木工程/11年 | 基于物联网的桥梁施工构建定位监控 和5G/NBIOT数据包传输模块 | 专家教授指导、咨询 |
| 13 | 张宝华 | 59 | 东南大学 | 教授 | 土木工程/28年 | 云南大桥三维扫描与BIM监控研发 | 专家教授指导、咨询 |
| 14 | 陈龙 | 32 | 东南大学 | 教授 | 土木工程/4年 | 缆索系桥梁全寿命周期健康状态先进 感知系统研发与应用 | 专家教授指导、咨询 |
| 15 | 袁程 | 35 | 东南大学 | 副教授 | 土木工程/6年 | 云南大桥三维扫描与BIM监控研发 | 技术研究 |
| 16 | 秦大强 | 26 | 东南大学 | 博士研究生 | 桥梁工程/2年 | 桥梁吊索腐蚀-微动磨损耦合疲劳灾变机理及寿命评估方法研究 | 技术研究辅助 |
| 17 | 方艺欢 | 27 | 东南大学 | 初级 | 视觉设计/3年 | 基于物联网的桥梁施工构建定位监控 和5G/NBIOT数据包传输模块 | 技术研究辅助、综合事务 |

附表2.4

依托工程简介及实施方案

| 申报单位名称 | 中交第一航务工程局有限公司南昌分公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究 |  |  |
| 依托工程业主单位名称 |  | 天津设计之都城市发展有限公司 |  |
| 依托工程名称 | 天津海河柳林“设计之都”综合开发PPP项目 |  |  |
| 依托工程简要介绍（限300个汉字） 内容包括：依托工程概况，建设起止时间，投资来源，依托工程对本项目成果的需求情况及具体的技术要求等。 柳林桥工程起点接规划景新道，沿线上跨台儿庄南路，向北跨海河连接设计公园和海河南岸，桥梁长度527m/1座，为柳林桥，终点接现状海河东路。柳林桥采用城市主干路设计标准，设计速度50km/h，红线宽度50～60m，双向6-8车道，路线全长969.364m。 本项目路线里程长度为0.969km，桩号范围K0-070-K0+899.364，本项目工程内容包括道路、桥涵、交通、给排水、绿化、照明、燃气。项目开工时间为2023年4月4日，计划竣工日期为2026年3月30日，工程造价为45929.63万元。 |  |  |  |
| 依托工程实施方案（限500个汉字） 内容包括：组织管理形式和协作方式，进度与质量的保证措施，成果的验收方式，以及其他需明确的内容。 海柳项目部负责施工管理，提供管理文件和管理流程和技术文档。东南大学团队负责钢箱梁生产过程结合与技术体系研发，提供技术和数据介入和系统搭建。 合作内容方式 联合研发：双方组建联合研发团队，东南大学负责核心技术研发，天津海柳总承包团队负责现场实施和技术应用。 定期交流：定期组织项目进展汇报会和技术交流会，双方共同讨论解决项目中遇到的问题。 数据共享：使用统一的数据和文档管理互联网平台，数据文档的实时共享和同步更新，确保项目各阶段数据的一致性和准确性。 |  |  |  |
| 依托工程是否提供配套资金以及具体的数额： |  |  |  |
| 依托工程业主单位申明： 我们愿意提供以上依托工程及配套资金 万元，并积极配合项目的科研工作。 |  |  | 依托工程业主单位：（盖章） 业主单位负责人（签字）： 年 月 日 |

附表2.5

拟投入本项目的已有科研设施、装备条件

| 序号 | 设备设施名称 | 规格型号 | 技术参数或指标 | 规模或数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面向学科交叉与实训实验的工程技术实验室配套设备 | 定制集成 | 1台8*Nvidia A30 24G服务器 684T数据储存空间 千兆数据网络、200G计算网络 VPN安全防护 满足平台需求的不间断电源保障 | 5 |
|  | 500N激振系统 | VE-5150M | 正弦推力Peak(N)：500N，频率范围(Hz)：5～5k，最大速度：1m/s；最大位移p-p(mm)：10；最大加速度(g)：34；台体重量(kg)：55；最大载荷：8kg。动圈直径：80mm；台面螺钉尺寸5×M5；尺寸(L×W×H)(mm）：315×284×280；冷却方式：风冷； | 1 |
|  | GDS三轴仪，应力路径三轴试验系统 | 2MPa/200cc | 位移量程100mm，轴向力精度1N，传感器小于1.5N | 1 |
|  | 结构监测传感器 | 2D001、DH2002-01、DH1102 | 磁电式速度传感器：超低频、使用方便、分辨率高、动态范围大、多档位选择、 不需要调零位应变采集板卡：用于应变信号采集 焊接式应变计：适用于长期安装在水工建筑物或其他混凝土结构物（如梁、柱、 桩基、挡土墙、衬砌、墩以及基岩等）内，测量埋设点的线性变形（应变）与应力。 | 3 |
|  | 应变位移测量系统 | Pacific 6000 | 1、主机箱，型号6000U，数量1台 2、6038B板卡，8通道应变/电压输入，型号6039B-PF4-BU4，数量5块 3、6029板卡，8通道ICP/EIPE/电压输入组件，型号6029PF4-BE4，数量3块 | 1 |
|  | 交通AI推理训练服务器 | Atlas8003010 | AI算力140 TOPS | 1 |
|  | 动态应变采集仪 | MDS48 | 通道数 48通道 信号带宽 20kHz 最高采样率 125kHz 模数转换 24bit 数字低通滤波 频率1Hz-20kHz，档位超过20档，步长1、2、3、4、5、7、10 | 1 |
|  | 东南大学振动台实验室构结健康监测采集与传感系统 | DH2002 基康 | DH2002在线监测分析系统采用19英寸标准机箱结构形式，支持选配各类型模拟量和数字量采集卡灵活组合，可完成应变，应力，加速度，速度，位移，风速风向，湿度，电压等。 | 1 |

附表2.6

中交第一航务工程局有限公司

科技研发项目预算书

项目名称：模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究

申报单位（公章）：中交第一航务工程局有限公司南昌分公司

单位负责人（签字）： 张士友

项目负责人（签字）：

财务部门负责人（签字）： 徐轲

预算编制人（签字）：徐轲

项目起止日期：    2024  年  8  月  至  2026 年  8  月

编制日期：        2024   年  7  月  17  日

预算编制说明

一、预算编制要求

1、项目预算编制准备。在编制项目预算书之前，应认真阅读有关中交第一航务工程局有限公司科技经费管理相关办法，并了解其他相关制度的要求与规定。

2、项目预算编制原则。编制项目预算必须以项目研究任务为依据，项目预算应与项目任务目标相关；预算应符合有关政策法规，预算应经济合理，在不影响项目任务的前提下，充分提高资金的使用效率，不得在各科目间重复列支。

3、支出预算和来源预算必须同时编制。采用支出预算和来源预算同时编制的方法编制项目预算。平衡公式为：

项目经费支出预算合计＝项目经费来源预算合计

4、项目预算编制的规范性要求。

◆金额单位和数据精度：预算数据以“万元”为单位，精确到小数点后面两位。各类标准或单价以“元”为单位，精确到个位。

◆名称的规范性：所有项目或项目承担单位的名称，应填写正式全称，单位名称、单位公章及单位开户名称必须一致，如有特殊情况需说明原因；预算申报材料中不同地方出现的相同设备、材料等实物信息应填写规范和统一的名称。

◆签字盖章：项目预算书必须经项目承担单位的法定代表人签字并加盖单位公章、项目负责人签字、项目承担单位财务部门负责人签字以及预算编制人签字。预算书中所有的签字之处，除提供打印名字外，还必须由本人签字，不得以本人名章代替。

5、项目预算书的主要内容。编制经费预算时以项目为单元，按项目汇总。

项目预算书主要包括项目预算报表、预算编制说明材料（预算说明书和各种补充说明材料），其中，项目预算报表应包括：项目基本情况表B1、项目参加人员基本情况表B2、项目预算表B3~B7。

6、对预算编制说明材料的要求。

◆预算说明书是项目经费预算书中的一部分，必须按照规定格式、内容等要求编写预算说明书。

二、预算科目内涵及支出标准

1、人员人工费用

从事研究开发活动人员（也称研发人员）的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘科技人员的劳务费用。包括依托项目的研发人员工资，以及不在依托项目核算工资但也参与该项目研发的其相关技术人员。研发人员单列工资表，列明归属研发项目；工资汇总表月末结转时研发人员工资时标明研发项目；记账凭证摘要栏应写明计提研发人员工资。

企业研发人员是指直接从事研发和相关技术创新活动，以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的，累计实际工作时间在183天以上的人员，包括在职、兼职和临时聘用人员。

企业职工总数包括企业在职、兼职和临时聘用人员。在职人员可以通过企业是否签订了劳动合同或缴纳社会保险费来鉴别；兼职、临时聘用人员全年须在企业累计工作183天以上。

公司从事研发和相关技术创新活动的研发人员占企业当年职工总数的比例不低于10%。

由于在研究开发活动中，辅助人员往往同时为多个研究开发项目提供辅助服务，在计算不同研究开发项目发生的研究开发费用时，需要采用合适的比例对辅助人员人工费用进行合理分摊，比如按照辅助人员提供的工时进行分摊。

2、直接投入费用

直接投入费用是指企业为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：直接消耗的材料、燃料和动力费用；用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用，以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的固定资产租赁费。

研究开发费用领用材料时，出库单（或领料单）应标示“技术部门”及“***研发项目”，且有数量、单价、金额等明晰信息。充分考虑材料与研发课题关联度，应有研发立项人员复核其材料领用种类和数量的合理性。

直接投入的归集除直接计入外，间接计入的材料费、租赁费等应有量化的过程。

试验段材料费，各单位工程项目施工前期都会进行现场试验，在试验过程中会消耗各种材料，这些材料费用符合高新政策中直接投入范围的要求，可以归入研究开发费用，但应注意外部证据的搜集。

3、折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，应根据财务核算规定按期费用化。

4、无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用，应根据财务核算规定按期费用化。

5、设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用。包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用（区别于生产经营活动的设计费）。

工程类企业的研发课题更多的是依托工程在进行，设计单位的设计活动可能同时涉及研发和生产经营活动，如设计单位能分开提供票据，则可将与研发活动较为匹配的部分直接计入研发支出；如设计单位不能分开提供票据（即仅提供了一张大额的设计票），则需在研发活动和生产经营活动进行合理分配，即有合理解释，在设计合同或研发课题有相关数据记载。

6、装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不能计入归集范围。

7、委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指企业委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为委托方企业拥有，且与该企业的主要经营业务紧密相关）。委托外部研究开发费用的实际发生额应按照独立交易原则确定，按照实际发生额的80%计入委托方研究开发费用总额。

8、其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。此项费用一般不得超过研究开发总费用的10%，另有规定的除外。

项目基本情况表

表B1

| 填表说明： 1. 组织机构代码指企事业单位国家标准代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”； 2. 单位名称、单位公章名称及单位开户名称必须一致，如有特殊情况，需说明理由。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究 |  |  |  |  |
| 项目承担单位 | 单位名称 |  | 中交第一航务工程局有限公司南昌分公司 |  |  |  |
|  | 单位性质 |  | - 科研机构 - 高等院校 - ✔企业 - 其他 |  |  |  |
|  | 单位主管部门 |  | 工程技术部 |  |  |  |
|  | 单位组织机构代码 |  | MA3AEC22-X |  |  |  |
|  | 单位法定代表人姓名 |  | 张士友 |  |  |  |
|  | 单位开户名称 |  | 中交第一航务工程局有限公司南昌分公司 |  |  |  |
|  | 开户银行（全称） |  | 中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行 |  |  |  |
|  | 银行账号 |  | 14013401040016144 |  |  |  |
|  | 单位所属地区 |  | 江西省（省、直辖市、自治区等）南昌市 |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  | yhlqzb@ccccyhj.com |  |  |  |
|  | 通信地址 |  | 江西省南昌市新建区湾里竹林路90号 |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  | 330004 |  |  |  |
| 相关责任人 | 项目负责人 |  | 姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  |  | 工作单位 |  |  |  |
|  |  |  | 电话号码 |  | 手机号码 |  |
|  |  |  | 电子邮箱 |  | 邮政编码 |  |
|  |  |  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 项目联系人 |  | 姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 电话号码 |  | 手机号码 |  |
|  |  |  | 传真号码 |  |  |  |
|  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 财务部门负责人 |  | 姓名 | 徐轲 |  |  |
|  |  |  | 身份证号码 | 371202199703225116 |  |  |
|  |  |  | 电话号码 | / | 手机号码 | 13176835320 |
|  |  |  | 电子邮箱 | wanglin26@ccccltd.cn |  |  |

项目参加人员基本情况表

表B2

项目名称： 模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究

| 填表说明：1. 职称分类：A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级 E、其他； 2. 人员分类代码：A、项目负责人 B、项目主要研究人员； |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 工作单位 | 技术职称 | 投入本项目的全时工作时间 （人月） | 人员 分类 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 韩达光 | 210902198207212017 | 东南大学 | A | 24 | A |
| 5 | 张国栋 | 370203198705107618 | 东南大学 | A | 12 | B |
| 6 | 钱靖 | 530302199612226590 | 东南大学 | C | 12 | B |
| 7 | 刘中祥 | 342921199001142417 | 东南大学 | B | 12 | B |
| 8 | 管东芝 | 320882198901291212 | 东南大学 | A | 12 | B |
| 9 | 应春莉 | 330381198403113366 | 东南大学 | A | 6 | B |
| 10 | 刘艳辉 | 220104196903212928 | 东南大学 | A | 6 | B |
| 11 | 齐玉军 | 210213198212195419 | 东南大学 | A | 6 | B |
| 12 | 魏来 | AR417770 | 东南大学 | A | 6 | B |
| 13 | 张宝华 | 152301196411161058 | 东南大学 | A | 6 | B |
| 14 | 陈龙 | 430624199209280555 | 东南大学 | A | 6 | B |
| 15 | 袁程 | 620103198903293016 | 东南大学 | B | 6 | B |
| 16 | 秦大强 | 32132219980302581 | 东南大学 | E | 12 | B |
| 17 | 方艺欢 | 511524199705231168 | 东南大学 | E | 12 | B |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

预算表

表B3

项目名称：模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究

金额单位：万元

| 经 费 投 入 预 算 |  | 经 费 支 出 预 算 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 金 额 | 科 目 | 金 额 |
| 合 计 | 258.00 | 合 计 | 258.00 |
| 国 家 拨 款 |  | （一）人员人工费用 | 75.00 |
| 公 司 拨 款 |  | （二）直接投入费用 | 15.00 |
| 承担单位拨款 |  | 1.材料费 | 0.00 |
| 协作单位拨款 |  | 2.燃料动力费 | 0.00 |
| 自 筹 | 258.00 | 3.工艺装备开发及制造费 | 0.00 |
| 其 它 |  | 4.设备费 | 15.00 |
|  |  | （三）折旧费用与长期待摊费用 | 0.00 |
|  |  | （四）无形资产摊销费用 | 0.00 |
|  |  | （五）设计费用 | 0.00 |
|  |  | （六）装备调试费用与试验费用 | 20.00 |
|  |  | （七）委托外部研究开发费用 | 52.00 |
|  |  | （八）其他费用 | 25.80 |
|  |  | 1.技术图书资料费、资料翻译费 | 0.00 |
|  |  | 2.专家咨询费 | 2.00 |
|  |  | 3.研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用 | 3.00 |
|  |  | 4.知识产权的申请费、注册费、代理费 | 10.00 |
|  |  | 5.会议费 | 0.00 |
|  |  | 6.差旅费 | 10.00 |
|  |  | 7.打印费用 | 0.8 |
|  |  | （九）培训费用 | 20.00 |
|  |  | （十）管理费及税费 | 50.20 |

设备费——购置/试制设备预算明细表

表B4

项目名称：模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究                        金额单位：万元

| 填表说明：1、设备分类代码：A购置、B折旧、C租赁； 2、折旧和租赁设备不需填列本表（6）列、（7）列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备 分类 | 单价 (元/台件) | 数量 （台件） | 金额 | 购置设备 型号 | 购置设备生产国别与地区 | 主要技术 性能指标 | 用途 （与项目研究任务的关系） |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | 行为感算一体智慧网关 | A | 0.80 | 10 | 8.00 | 1.0 | 中国 | 数据采集处理、边缘计算、 | 用于课题1、2、3中的数据采集计算 |
| 2 | 分布式训练服务器 | A | 3.50 | 2 | 7.00 | 2.0 | 中国 | 模型训练、大数据分析、协同计算 | 用于课题1、2、3中的模型训练、数据分析计算 |
| 累计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |

材料费预算明细表

表B5

项目名称：	模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究                      金额单位：万元

| 序号 | 材料名称 | 计量单位 | 单价 （元/单位数量） | 购置数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 累计 |  | / | / | / |  |

试验费预算明细表

表B6

项目名称：	模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究                      金额单位：万元

| 序号 | 试验的内容 | 做试验单位 | 计量单位 | 单价 （元/单位数量） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 软件平台及硬件设施现场调试对接 | 暂定 | 次 | 2.00/次 | 10 | 20.00 |
| 累计 |  | / | / | / | / |  |

承担单位研究经费支出预算明细表

表B7

项目名称：模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究	 　　　　           金额单位：万元

| 填表说明：承担单位性质分为，A、第一承担单位 B、其他承担单位。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 承担单位性质 | 任务分工 | 研究任务负责人 | 拨款经费 | 自筹经费 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） |
| 1 | 中交第一航务工程局有限公司南昌分公司 | MA3AEC22-X | A | 统筹协调 |  |  |  |
| 2 | 东南大学 | 46600677-0 | B | 课题一、课题二、课题三 | 韩达光 |  | 258.00 |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |

预算说明书

- 对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明，并针对项目实施可能形成的科技条件资源和成果，提出共享的方案。 本项目承担单位为中交第一航务工程局有限公司南昌分公司，负责本项目研究方案的提出、制定、研讨、优化、实施、总结，材料物资及人员的筹备、调遣等研究任务，负责与各实验室、机器设备及技术服务厂家的沟通交流。 东南大学为协作单位，负责本项目子课题的研究任务，以及资源协调与进度管理等相关工作。 课题研究成果可由一航局和东南大学共享使用，共享方案根据合作协议确定。

- 从项目任务分工、任务的主要内容、经费测算理由等角度，对各承担单位经费安排进行详细说明。 中交一航局南昌分公司主要负责项目总协调等，东南大学主要负责课题一、课题二、课题三。 《模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究》项目共申请经费258万元，主要用于设计与施工技术开发、研究及总结，其中人员人工费用：75万元、设备费15万元；装备调试费用与实验费用20万元、委托外部研究开发费用52万元；专家咨询费2万元、研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用3万元，知识产权的申请费、注册费、代理费10万元、差旅费10万元、打印费0.8万元；培训费用20万元；管理费及税费50.20万元。

- 对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。 （一）人员人工费用 ：75万元 （二）直接投入费用 ：15万元 （三）折旧费用与长期待摊费用 ：0万元 （四）无形资产摊销费用：0万元 （五）设计费用 ：0万元 （六）装备调试费用与试验费用 ：20万元 （七）委托外部研究开发费用 ：52万元 （八）其他费用 :25.8万元 1.技术图书资料费、资料翻译费：0万元 2.专家咨询费：2万元 3.研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用：3万元 4.知识产权的申请费、注册费、代理费：10万元 5.会议费：0万元 6.差旅费：10万元、 7.打印费用：0.8万元 （九）培训费用 :20万元 （十）管理费及税费：50.20万元 总计：258万元

四、其他来源经费说明（需说明经费的来源、落实和到位情况、用途，并提供证明材料） 无其他经费来源。

中交第一航务工程局有限公司科技研发项目自筹经费来源证明（格式）

__中交第一航务工程局有限公司南昌分公司_（单位全称），为_模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究项目提供_____258_____万元的配套资金，资金来源为________________________（1、国家其他财政拨款  2、地方财政拨款  3、从依托单位获得的资助  4、从其他渠道获得的捐助）。

配套资金主要用于：人员费、燃料及动力费、试验费、调研费、会议费、差旅费、设备费、管理费等（填写具体预算支出科目）

特此证明！

出资单位（公章）：

年    月   日

注：1、国家其他财政或地方财政资金提供的经费，需提供依托单位上级主管部门的财务证明以及依托单位证明。

2、依托单位自有资金提供的经费，需提供依托单位证明。

3、其他渠道提供的捐助，需提供资金来源证明以及依托单位证明。

附表2.7

申报单位与主管部门意见及签章

| 联系人 |  | 联系电话 | 办公室： 手机： |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目申报单位意见： （公 章） 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 业务主管部门意见： （公 章） 部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |